|  |  |  | POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego |  |  |  |  |
| Przedmiot: |  | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych |  |  |
| Symbol ćwiczenia: |  | PiWDP0 |  |  |
| Tytuł ćwiczenia: |  | Obsługa karty generatora sygnałów |  |  |

SPIS TREŚCI

|  | SPIS RYSUNKÓW | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | CELE ĆWICZENIA | 3 |
| 2. | WPROWADZENIE | 3 |
| 2.1. | Moduł analogowych sygnałów okresowych | 4 |
| 2.2. | Moduł analogowych sygnałów nieokresowych | 6 |
| 2.3. | Moduł wejść cyfrowych | 6 |
| 2.4. | Moduł wyjść cyfrowych | 7 |
| 2.5. | Moduł sterowania silnikiem | 7 |
| 2.6. | Moduł licznika | 8 |
| 3. | LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE | 9 |
| 3.1. | Obiekt badany | 9 |
| 3.2. | Urządzenia dodatkowe | 10 |
| 3.3. | Oprogramowanie | 10 |
| 4. | PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI | 10 |
| 5. | PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – zliczanie czasu naciśnięcia przycisku na pulpicie | 12 |
| 6. | RAPORT | 12 |
| 7. | PYTANIA | 12 |

# SPIS RYSUNKÓW

| 1. | Struktura modułu analogowych sygnałów okresowych z zaznaczeniem wyprowadzeń. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przebiegi sygnału na wejściu AI1 w skrajnych ustawieniach potencjometru. | 5 |
| 3. | Transformata Fouriera na wejściu AI1 w skrajnych ustawieniach potencjometru. | 5 |
| 4. | Moduł sygnałów analogowych (a), nagrzewanie czujnika AI0 rezystorem (b) | 6 |
| 5. | Moduł wejść cyfrowych (a) oraz wyjść cyfrowych (b) | 7 |
| 6. | Schemat modułu sterowania silnikiem DC. | 8 |
| 7. | Układy połączeń jednego oraz dwóch silników do mostka L293DD [6] | 8 |
| 8. | Schemat blokowy modułu licznika. | 9 |
| 9. | Przykładowe przebiegi modułu licznikowego | 9 |
| 10. | Widok karty sygnałowej umieszczonej na karcie DAQ NI USB-6009 | 10 |
| 11. | Program zliczający impulsy za pomocą licznikaPFI0 | 12 |

- ZADANIA DO REALIZACJI

Karta generatora sygnałów umożliwia wykonanie następujących doświadczeń:

- Przetwarzanie analogowych sygnałów okresowych;

- Przetwarzanie sygnałów analogowych nieokresowych;

- Sterowanie układem inercyjnym I rzędu*;

- Wyświetlanie wartości binarnych (4 bity);

- Generowanie sygnałów binarnych (4 bity);

- Generowanie i zliczanie impulsów cyfrowych;

- Sterowanie silnikiem DC dwukierunkowo*;

- Sterowanie serwonapędem*;

* Ćwiczenia wymagają zastosowania dodatkowego zasilania 5V podpiętego do gniazda zasilania.

- WPROWADZENIE

Karta generatora sygnałów jest uniwersalnym urządzeniem dydaktycznym generującym sygnały analogowe i cyfrowe, oraz wyświetlającym sygnały cyfrowe. Karta może być użyta z dowolną kartą DAQ, jednak układ wyprowadzeń został przygotowany do współpracy z kartą NI USB-6009 stosowaną w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych.

Tabela 1 przedstawia listę sygnałów generatora podłączonych karty USB-6009 z uwzględnieniem kierunku sygnału od strony kary USB-6009.

| L.P. | USB-6009 | Kierunek | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |  |
| 2* | AI0 (AI0+) | Wejście | Wyjście z modułu sygnałów nieokresowych |
| 3* | AI4 (AI0-) | Wejście | Wyjście z modułu sygnałów nieokresowych |
| 4 | GND |  |  |
| 5* | AI1 (AI1+) | Wejście | Wyjście modułu analogowych sygnałów okresowych |
| 6* | AI5 (AI1-) | Wejście | Wyjście zmieniające poziom odniesienia w trybie Diff. |
| 7 | GND |  |  |
| 8 | AI2 | Wejście | Wyjście za filtrem aktywnym (bez szumu) |
| 9 | AI6 | Wejście | Wyjście z generatora szumu |
| 10 | GND |  |  |
| 11 | AI3 | Wejście | Sygnał podpięty do godlpinów |
| 12 | AI7 | Wejście | Sygnał podpięty do godlpinów |
| 13 | GND |  |  |
| 14 | AO0 | Wyjście | Sygnał podpięty do godlpinów |
| 15 | AO1 | Wyjście | Sterowanie PWM tranzystora / drivera |
| 16 | GND |  |  |
| 17 | P0.0 | Wejście | Zadaje stan binarny przełącznikiem |
| 18 | P0.1 | Wejście | Zadaje stan binarny przełącznikiem |
| 19 | P0.2 | Wejście | Zadaje stan binarny przełącznikiem |
| 20 | P0.3 | Wejście | Zadaje stan binarny przełącznikiem |
| 21 | P0.4 | Wyjście | Prezentuje stan binarny za pomocą diody |
| 22 | P0.5 | Wyjście | Prezentuje stan binarny za pomocą diody |
| 23 | P0.6 | Wyjście | Prezentuje stan binarny za pomocą diody |
| 24 | P0.7 | Wyjście | Prezentuje stan binarny za pomocą diody |
| 25 | P1.0 | Wyjście | Sterowanie kierunkiem silnika driver IN1 |
| 26 | P1.1 | Wyjście | Sterowanie kierunkiem silnika driver IN2 |
| 27 | P1.2 | Wolny | Sygnał podpięty do godlpinów |
| 28 | P1.3 | Wyjście | Sterowanie kluczem sygnału cyfrowego |
| 29 | PFI0 | Wejście | Wejście licznika impulsów |
| 30 | +2,5V |  |  |
| 31 | +5V |  |  |
| 32 | GND |  |  |

Tabela 1. Opis wyprowadzeń karty USB-6009 współpracujących z generatorem sygnałów.

* Możliwość konfigurowania jako wejście RSE lub różnicowe.

Możliwe podłączenie dodatkowych podzespołów (silnik DC, potencjometr, itd.) przedstawione jest w załączniku na końcu instrukcji.

  - Moduł analogowych sygnałów okresowych

Moduł analogowych sygnałów okresowych generuje sygnał odkształcony o zmienianym kształcie, struktura przetwarzania została przedstawiona na Rysunku 1.

- Struktura modułu analogowych sygnałów okresowych z zaznaczeniem wyprowadzeń.

Głównym wyjściem układu jest AI1. Wyjście to można skonfigurować jako RSE – wtedy sygnał zawiera składową stałą ponieważ jest mierzony względem masy całego układu. Wyjście można także skonfigurować jako różnicowe (Differential), wtedy wejście AI5 traktowane jest jako ujemny biegun (AI1-), ten sam sygnał mierzony jest względem odniesienia równego 2,5V.

Przykładowe przebiegi sygnału wyjściowego przedstawiono na Rys. 2 natomiast wyniki transformaty Fouriera na Rys. 3.

| a) | b) |
| --- | --- |

- Przebiegi sygnału na wejściu AI1 w skrajnych ustawieniach potencjometru.

| a) | b) |
| --- | --- |

- Transformata Fouriera na wejściu AI1 w skrajnych ustawieniach potencjometru.

Moduł posiada także dwa dodatkowe wyjścia AI2 oraz AI6, skonfigurowane jako RSE, do których podpięto odpowiednio wyjście sygnału odkształconego niezaszumionego bezpośrednio za filtrem oraz sygnału wyjściowego z generatora szumu.

  - Moduł analogowych sygnałów nieokresowych

Moduł sygnałów analogowych składa się z dwóch czujników temperatury LM35 [5] podpiętych do wejść analogowych AI0 oraz AI4. Czujnik mogą być skonfigurowane niezależnie (RSE) lub różnicowo (Differential). Sygnał może być zmieniany „ręcznie” lub automatycznie. Na Rys. 4 przedstawiono podpięcie czujników LM35 (a) oraz dodatkowy moduł sterowany sygnałem AO1. Sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą sygnału PWM.

UWAGA!

Moduł wymaga zewnętrznego źródła zasilania o wydajności 5V i 1A.

- Moduł sygnałów analogowych (a), nagrzewanie czujnika AI0 rezystorem (b)

Moduł, ze sterowaniem z karty umożliwia realizowanie zadania sterowania układu inercyjnego I rzędu.

  - Moduł wejść cyfrowych

Moduł wejść cyfrowych zawiera cztery przełączniki przeznaczone do generowania stałych chwilowych wartości logicznych na kanałach P0.0 do P0.3. Zastosowano trójpozycyjne przełączniki o strukturze przełączeń ON-OFF-(ON). Domyślnie przełączniki przełączone są w pozycję OFF generując wysoki stan logiczny „1”. Pozycje ON oraz (ON) zwierają sygnał cyfrowy do masy generując niski stan logiczny „0”. Pozycja ON jest stabilna natomiast pozycja (ON) jest niestabilna – po puszczeniu dźwigni przełącznik wraca w pozycję OFF. Schemat połączeń przedstawiony jest na Rys. 5 a).

  - Moduł wyjść cyfrowych

Moduł wyjść cyfrowych zawiera cztery diody LED sygnalizujące stan wysoki. Diody podpięte są do kanałów od P0.4 do P0.7. Schemat połączeń przedstawiony jest na Rys. 5 b).

- Moduł wejść cyfrowych (a) oraz wyjść cyfrowych (b)

  - Moduł sterowania silnikiem

Moduł sterowania bazuje na układzie scalonego drivera – mostka H: L293DD. Umożliwia sterowanie jednym silnikiem prądu stałego w dwóch kierunkach (lub dwoma silnikami w jednym kierunku). Sterowanie kierunkiem  obrotów odbywa się sygnałami cyfrowymi P1.0 i P1.1, natomiast regulację prędkości realizuje sygnał PWM podany na wyjście AO1. Na Rys. 6 oraz Rys. 7 zostały przedstawione schemat połączeń mostka na karcie sygnałowej (wykonany zgodnie z notą katalogową układu) oraz metody podpięcia silników. Silnik (silniki) należy podpiąć do złącza „SILNIK” natomiast złącze „EN_S” umożliwia, za pomocą zwory, przełączenie sterowania między układem zasilania rezystora w module sygnałów analogowych a modułem silnika.

UWAGA!

Moduł wymaga zewnętrznego źródła zasilania o wydajności 5V i 1A.

- Schemat modułu sterowania silnikiem DC.

- Układy połączeń jednego oraz dwóch silników do mostka L293DD [6]

Moduł wraz z nieużywanym wyprowadzeniem wejściowym AI3 lub AI7 umożliwia konstrukcję serwonapędu z rezystancyjnym sprzężeniem zwrotnym.

  - Moduł licznika

Moduł licznika generuje sygnały prostokątne dla licznika karty akwizycji PFI0. Impulsy przechodzą przez moduł kluczujący. Sygnał kluczujący jest aktywowany na dwa sposoby – przyciskiem typu Switch umieszczonym na generatorze lub sygnałem cyfrowym P1.3. Schemat blokowy modułu został przedstawiony na Rys. 8.

- Schemat blokowy modułu licznika.

Klucz cyfrowy przepuszcza sygnał prostokątny (C) w przypadku podania sygnału niskiego na wyjście cyfrowe P1.3 lub w przypadku przyciśnięcia przycisku Switch. Przebiegi czasowe sygnałów wejściowych (C, P1.3, SWITCH) oraz wyjściowego (PFI0) zostały przedstawione na

- Przykładowe przebiegi modułu licznikowego

Moduł licznikowy umożliwia pisanie programów zliczających paczki impulsów lub gry do badania refleksu.

Generator przebiegu cyfrowego jest elementem wspólnym modułu licznikowego oraz modułu analogowych sygnałów okresowych.

- LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE

  - Obiekt badany

- Karta generatora sygnałów,

- Widok karty sygnałowej umieszczonej na karcie DAQ NI USB-6009

  - Urządzenia dodatkowe

- Karta pomiarowa DAQ: NI USB-6009,

  - Oprogramowanie

- LabVIEW 2013 lub nowszy

- PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

- Sprawdzenie działania karty DAQ w programie NI MAX:

- podpiąć kartę DAQ i zaczekać na jej zgłoszenie w systemie,

- uruchomić program MAX jeśli nie jest jeszcze uruchomiony,

- zaczekać na zgłoszenie karty DAQ w programie MAX,

- odczytać nazwę, pod jaką karta zgłosiła się w systemie,

- zmienić nazwę na „Dev_<XY>”, gdzie <XY> to inicjały wykonującego ćwiczenie,

- wykonać reset karty,

- Zapoznanie się z możliwościami symulacji kart pomiarowych w NI MAX:

- sprawdzić jakie moduły posiada karta (Test Panels…),

- sprawdzić jak działają poszczególne moduły we współpracy z generatorem,

- zapisać najlepsze ustawienia akwizycji dla kanału AI1 (częstotliwość próbkowania
oraz liczba próbek),

- Metody tworzenia zadań (task) w LabVIEW:

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu kanału analogowego dla karty DAQ (nazwa zadania „AI1 Task”),

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu kanału analogowego dla symulowanej karty DAQ (nazwa zadania „Virtual Task”),

- Metody tworzenia skal dla czujników wielkości fizycznych z wyjściem analogowym

- przygotować skalę przeliczającą napięcie na wejściu AI0 karty DAQ na wartość temperatury w skali Celcjusza, do wejścia karty podłączony jest czujnik LM35 o współczynniku temperaturowym: 0 mV + 10.0 mV/°C,

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu temperatury z kanału AI0 w trybie RSE, pomiar na żądanie (On demand).

- PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – zliczanie czasu naciśnięcia przycisku na pulpicie

W prezentowanej aplikacji wyzwalanie impulsów zliczanych przez licznik jest realizowane za pomocą przycisku Licz w części panelu Generator lub za pomocą przycisku Switch na karcie.

- Program zliczający impulsy za pomocą licznikaPFI0

a) widok panelu,

b) widok kodu programu (stan Run).

- RAPORT

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać opis kolejnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczenia, zrzuty ekranu dokumentujące wykonane kroki oraz zanotowane parametry konfiguracyjne kart DAQ (mogą być zawarte w tabeli)

- PYTANIA

1. Wymienić elementy struktury i omówić funkcje przyrządu wirtualnego.

2. Porównać funkcjonalność klasycznych i wirtualnych przyrządów pomiarowych.

3. Jaki sygnał analogowy jest na wejściu symulowanej karty DAQ.

# LITERATURA

- LabVIEW Core 1 Course manual.

- LabVIEW Core 1 Exercise book.

- LabVIEW Core 2 Course manual.

- LabVIEW Core 2 Exercise book.

- Nota katalogowa LM35

- Nota katalogowa L293D

Opracowanie: Marek Kciuk

# ZAŁĄCZNIK

## Dodatkowe informacje o podłączeniach

Widok płytki generatora z zaznaczonymi wejściami i wyjściami

Gniazda typu goldpin: AI3, AI7, AO0, P1.2 zorganizowano zgodnie z układem wyprowadzeń klasycznych serwonapędów modelarskich, na rysunku zaznaczono: sygnał (SIG) – kolor żółty, zasilanie 5V (VCC) – kolor czerwony, trzecie wyprowadzenie to masa (GND).

Zwora AO0 – przełącza sygnał sterujący między moduły silnika (mostek H) – kolor czerwony a moduł nagrzewania czujnika temperatury – kolor żółty.

Gniazdo silnik: wyjście silnika z mostka H, WyA sterowane sygnałem P1.0, WyB sterowane sygnałem P1.1.

Przycisk Switch manualnie włącza kluczowanie modułu licznikowego PFI0, aktywność sygnału licznika jest wskazywana za pomocą niebieskiej diody, wyzwolenie z karty za pomocą sygnału P1.3.