|  |  |  | POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego |  |  |  |  |
| Przedmiot: |  | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych |  |  |
| Symbol ćwiczenia: |  | PiWDP1 |  |  |
| Tytuł ćwiczenia: |  | Wprowadzenie do akwizycji danych w środowisku LabVIEW |  |  |

SPIS TREŚCI

|  | Spis rysunków | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cele ćwiczenia | 3 |
| 2. | Podstawowe wiadomości | 3 |
| 3. | Laboratoryjne stanowisko badawcze | 5 |
| 3.1. | Obiekt badany | 5 |
| 3.2. | Urządzenia dodatkowe | 5 |
| 3.3. | Oprogramowanie | 5 |
| 4. | Program ćwiczenia - wykaz zadań do realizacji | 6 |
| 5. | Przykład realizacji zadania – programowanie określonej trajektorii ruchu | 6 |
| 6. | Raport | 6 |
| 7. | Pytania | 7 |
|  | Literatura | 7 |

SPIS RYSUNKÓW

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |

- program narzędziowy MAX

- testowanie karty DAQ w MAX,

- tworzenie wirtualnej karty

- testowanie wirtualnej karty DAQ w MAX,

- metody konfiguracji zadania pomiarowego (TASK) i skali

- w MAX

- podstawy programowania w LabVIEW

- pojęcia Front panel i diagram code

- paleta kontrolek i paleta funkcji

- Kontrolki i wskaźniki

- skrót klawiszowy Ctrl+E

- konfiguracja pomiaru za pomocą DAQ assistant

podgląd biblioteki DAQmx (wyszukanie stałej skali)

1. CELE ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

- Zapoznanie się z obsługą programu narzędziowego NI MAX (Measurement & Automation Explorer),

- Sprawdzenie działania karty DAQ w programie NI MAX,

- Zapoznanie się z możliwościami symulacji kart pomiarowych w NI MAX,

- Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem w LabVIEW,

- Zapoznanie się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi przyspieszającymi pracę w LabVIEW,

- Metody tworzenia zadań (task) w LabVIEW.

2. WPROWADZENIE

2.1. Podstawowe wiadomości o środowisku LabVIEW

LabVIEW jest graficznym środowiskiem programistycznym języka G. Nazwa języka pochodzi od wyrazu Graphic (grafika/rysunek). Pisanie programów w środowisku LabVIEW odbywa się na zasadzie łączenia kolejnych węzłów nodes (bloków kodu) za pomocą przewodów wires.

Podstawową ideą działania środowiska LabVIEW jest pojęcie instrumentu wirtualnego (Virtual Instrument), który użytkownik klasycznych przyrządów pomiarowych będzie w stanie obsłużyć bez dodatkowego, specjalistycznego przeszkolenia, bazując na doświadczeniu obsługi klasycznych przyrządów pomiarowych. Idea ta ma także odzwierciedlenie w rozszerzeniu plików środowiska LabVIEW: vi – virtual instrument. Struktura przyrządu wirtualnego została przedstawiona na Rys. 1.

- Struktura wirtualnego przyrządu pomiarowego.

Struktura podstawowego pliku – vi składa się z trzech składników przedstawionych na Rys. 2:

- Panel (Front Panel) – jest interfejsem użytkownika, umieszcza się na nim kontrolki i wskaźniki, do których będzie miał dostęp użytkownik programu.

- Diagram (Block Diagram) – zawiera kod programu – cała funkcjonalność pisanego programu jest zaimplementowana w postaci diagramu znajdującego się w tym oknie. Poza kontrolkami i wskaźnikami w oknie diagramu znajdują się stałe oraz węzły, połączenia między nimi realizowane są za pomocą przewodów.

- Ikona i panel połączeń (Icon and Connector Pane), struktura programu w LabVIEW jest hierarchiczna – każdy program VI może być użyty jako podprogram (subVI) w bardziej ogólnym programie VI. Elementem identyfikującym subVI w diagramie nadrzędnego VI jest ikona. Natomiast strukturę wejść i wyjść wprowadzających dane do i z subVI określa struktura panelu połączeń.

- Struktura pliku VI.

Elementami GUI do wymiany informacji między użytkownikiem a programem są kontrolki (Controls) i wskaźniki (Indicators) umieszczone na panelu. Kontrolki wprowadzają informacje do programu, wskaźniki prezentują użytkownikowi wyniki działania programu. Wszystkie kontrolki i wskaźniki dostępne w LabVIEW znajdują się w palecie kontrolek (Controls Palete) wyświetlanej prawym przyciskiem myszy (PPM) w oknie panelu.

Odpowiednio użycie PPM w oknie diagramu otworzy paletę funkcji (Functions Palete) zawierającą wszystkie dostępne funkcje. Paleta funkcji oraz paleta kontrolek podzielone są na zakładki. Przykłady palet funkcji i kontrolek przedstawiono na.

| a) | b) |
| --- | --- |
| - Widok palety kontrolek (a) oraz palety funkcji (b). |  |

Najważniejsze skróty klawiaturowe warte zapamiętania to:

Ctrl+E – przełączanie aktywnego okna Panel/Diagram,

Ctrl+B – usuwanie uszkodzonych przewodów.

2.2. Program narzędziowy MAX

MAX (Measurement & Automation Explorer) jest programem narzędziowym środowiska LabVIEW. Służy głównie do wykrywania, testowania oraz konfiguracji urządzeń współpracujących ze środowiskiem LabVIEW oraz zdalnych systemów pomiarowych bazujących na oprogramowaniu NI. W programie MAX możliwe jest również sprawdzenie zainstalowanych składników/toolboxów środowiska LabVIEW. Okno programu dzieli się na trzy części: drzewo konfiguracji, okno właściwości oraz okno pomocy ()

- Widok okna programu MAX.

Program MAX zapamiętuje wszystkie karty które były podłączone do komputera. Karty pomiarowe DAQ znajdują się w gałęzi Devices and Interfaces. O ile karta nie dostała dedykowanej nazwy pojawia się w programie (oraz w systemie) jako Dev<X> gdzie <X> to kolejny wolny numer, pierwsza podłączona karta ma domyślną nazwę „Dev1”. Nazwa ta musi być unikalna dla każdego urządzenia! Nazwa ta obowiązuje zarówno w programie MAX jak i środowisku LabVIEW do identyfikacji urządzeń, jednak w LabVIEW widać tylko aktualnie dostępne urządzenia. Identyfikacja dostępności urządzenia odbywa się na podstawie widoku ikony urządzenia. Ikona zielona wskazuje urządzenia aktualnie dostępne, ikona biała z czerwonym znakiem „x” urządzenia aktualnie nie podłączone (na Rys. 4 widać jedno niepodłączone urządzenie nazwane „Dev1”), trzecim typem są urządzenie symulowane oznaczone żółtą ikoną. Urządzenia symulowane są obsługiwane w programie MAX tak samo jak urządzenia fizycznie podłączone z tym, że odczytują tylko jeden przebieg na wejściu analogowym.

Nad oknem właściwości znajdują się dostępne akcje dla aktualnie wybranego urządzenia, większość z nich dostępne jest także po użyciu PPM. Opcje te zostały przedstawione na Rys. 5.

| a) | b) |
| --- | --- |
| - Dostępne opcje dla kart DAQ po naciścięciu PPM (a) oraz na górnej listwie okna właściwości (b). |  |

Najważniejsze opcje to:

- Reset – przywraca ustawienia początkowe urządzenia,

- Self-Test – przeprowadza test (autotest urządzenia),

- Test Panels… – otwiera dodatkowe okno do sprawdzenia działania wszystkich modułów karty DAQ,

- Create Task… – tworzy zadanie pomiarowe (Task) dla urządzenia, referencje do zadań dostępne są także dostępne z poziomu LabVIEW, zadanie pomiarowe tworzy się za pomocą kreatora.

Widok okna testowego dla karty USB-6210 został przedstawiony na Rys. 6. Karta ta posiada trzy moduły:

- moduł wejść analogowych,

- moduł wejść wyjść cyfrowych,

- moduł licznikowy.

Poza tymi typami dostępne są także w innych kartach moduły jak: wyjścia analogowe, dedykowane moduły obsługi czujników (termopary, tensometry, inne)

- Widok okna testowego modułu wejścia analogowego karty NI USB-6210.

- konfiguracja pomiaru za pomocą DAQ assistant

3. LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE

3.1. Obiekt badany

- Oprogramowanie narzędziowe MAX

3.2. Urządzenia dodatkowe

Karta pomiarowa DAQ: NI USB-6009 wraz z generatorem sygnałów mieszanych

3.3. Oprogramowanie

- LabVIEW 2013 lub nowszy

4. PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

- Sprawdzenie działania karty DAQ w programie NI MAX,

- podpiąć kartę DAQ i zaczekać na jej zgłoszenie w systemie,

- uruchomić program MAX jeśli nie jest jeszcze uruchomiony,

- zaczekać na zgłoszenie karty DAQ w programie MAX

- Zapoznanie się z możliwościami symulacji kart pomiarowych w NI MAX,

- Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem w LabVIEW,

- Zapoznanie się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi przyspieszającymi pracę w LabVIEW,

- Metody tworzenia zadań (task) w LabVIEW.

5. PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA

Szablon programu poruszania napędami manipulatora,

6. RAPORT

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać:

- Krótki opis robota.

7. PYTANIA

1. Wymienić elementy struktury i omówić funkcje przyrządu wirtualnego.

2. Porównać funkcjonalność klasycznych i wirtualnych przyrządów pomiarowych.

3. Omówić podstawowe elementy oraz funkcjonalność struktury pliku VI .

4. Czy jest wymagane tworzenie dedykowanej ikony dla każdego VI?

5. Podać możliwe powody oraz zalety tworzenia symulowanych kart DAQ.

6. Jaki sygnał jest na wejściu symulowanej karty DAQ.

LITERATURA

- Honczarenko J.: Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Opracowanie: Marek Kciuk

ZAŁĄCZNIKI

- Zastosowanie sprzętowej transmisji – pętla sprzężenia zwrotnego

Prosty program wykorzystujący sprzętowy moduł transmisji szeregowej (UART) do realizacji pętli sprzężenia zwrotnego sterownik SSC-32 -> mikrokontroler.

Pętla sprawdzająca wysyła zapytanie („Q”) do sterownika czy zakończył ostatni ruch, odpowiedź sterownika zapisana jest do zmiennej ans („+” – ruch w trakcie realizacji, „ . ” – zakończono wszystkie ruchy.

ans var byte	‘deklaracja zmiennej sprawdzającej

ans = "."

enablehserial	‘konfiguracja I uruchomienie sprzętowego UARTa

sethserial H38400, H8DATABITS, HNOPARITY, H1STOPBITS

main:			‘program główny sterujący napędem #16

gosub wait_1

hserout ["#16P", dec 800, $D]

gosub wait_1

hserout ["#16P", dec 2200,"S", dec 200, $D]

goto main

wait_1:		‘pętla sprawdzająca zakończenie ruchu

hserout ["Q",$D]

hserin [ans]

pause 5

debug [ans,$D]

if ans="+" then	goto wait_1

pause 22

return

- Program scalonego detektora kolorów

'ustawienie wyprowadzen

Out con 6

S3  con 0

S2  con 7

S1  con 2

S0  con 3

LED con 1

SSC con 15

'deklaracja stalych

pRED   con 15

pGREEN con 12

pBLUE  con 9

mSPEED con 400

'deklaracja zmiennych

RED   var word

GREEN var word

BLUE  var word

'Inicjalizacja

High S1

High S0

'program glowny

Main:

Gosub Color_Detect

Gosub Color_Show

goto Main

Color_Detect:   'Detekcja trzech skladowych koloru

High LED

pause 5

Low S2

Low S3

count Out, pRED, RED

High S3

count Out, pBLUE, BLUE

High S2

count Out, pGREEN, GREEN

pause 5

Low LED

RETURN

Color_Show:   'Wyswietla watrosci koloru w trybie pracy "DEBUG"

debug["     r: ", dec RED]

debug["  g: ", dec GREEN]

debug["  b: ", dec BLUE]

gosub New_Line

RETURN

New_Line:   'Przechodzi do nowej lini w trybie "DEBUG"

debug[$D]

RETURN

- Dane techniczne serwonapędów

HS-475HB

| Detailed Specifications. Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.23sec/60 degrees at no load Operating Speed (6.0V): 0.18sec/60 degrees at no load Stall Torque (4.8V): 61 oz/in. (4.3kg.cm) Stall Torque (6.0V): 76 oz/in. (5.5kg.cm) Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec 360 Modifiable: Yes Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec Current Drain (4.8V): 8mA/idle and 150mA no load operating Current Drain (6.0V): 8.8mA/idle and 180mA no load operating Dead Band Width: 8usec Motor Type: 3 Pole Ferrite Motor Potentiometer Drive: Indirect Drive Bearing Type: Top Ball Bearing, Lower Bushing Gear Type: Karbonite Gears Connector Wire Length: 11.81" (300mm) Dimensions: 1.50" x 0.8"x 1.4" (41 x 20 x 37mm) Weight: 1.4oz (39g). | Rys. 6. Rysunek silnika HS-475HB |
| --- | --- |
| HS-85BB Detailed Specifications. Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral Bearing type: Single Top Ball Bearing Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60 degrees Operating Speed (6.0V): 0.18sec/60 degrees Stall Torque (4.8V): 42 oz/in. (3kg.cm) Stall Torque (6.0V): 49 oz/in. (3.5kg.cm) Motor Type: 3 Pole Ferrite Motor Dimensions: 1.1" x 0.45" x 1.15 " (29mm x 13mm x 30mm) Weight: 0.7oz (19.2g). |  |