|  |  |  | POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego |  |  |  |  |
| Przedmiot: |  | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych |  |  |
| Symbol ćwiczenia: |  | PiWDP1 |  |  |
| Tytuł ćwiczenia: |  | Wprowadzenie do akwizycji danych w środowisku LabVIEW |  |  |

SPIS TREŚCI

|  | SPIS RYSUNKÓW | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | CELE ĆWICZENIA | 3 |
| 2. | WPROWADZENIE | 3 |
| 2.1. | Podstawowe wiadomości o środowisku LabVIEW | 3 |
| 2.2. | Program narzędziowy MAX | 6 |
| 2.3. | Konfiguracja zadania pomiarowego za pomocą kreatora | 9 |
| 3. | LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE | 10 |
| 3.1. | Obiekt badany | 10 |
| 3.2. | Urządzenia dodatkowe | 10 |
| 3.3. | Oprogramowanie | 10 |
| 4. | PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI | 10 |
| 5. | PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – Przygotowanie symulowanej karty DAQ | 12 |
| 6. | RAPORT | 13 |
| 7. | PYTANIA | 13 |

# SPIS RYSUNKÓW

| 1. | Struktura wirtualnego przyrządu pomiarowego. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Struktura pliku VI. | 5 |
| 3. | Widok palety kontrolek (a) oraz palety funkcji (b). | 6 |
| 4. | Widok okna programu MAX. | 7 |
| 5. | Dostępne opcje dla kart DAQ po naciśnięciu PPM (a) oraz na górnej listwie okna właściwości (b). | 8 |
| 6. | Widok okna testowego modułu wejścia analogowego karty NI USB-6210. | 9 |
| 7. | Okno konfiguracji kanału analogowego. | 10 |

- CELE ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

- Obsługa programu narzędziowego NI MAX (Measurement & Automation Explorer),

- Sprawdzenie działania karty DAQ w programie NI MAX,

- Zapoznanie się z możliwościami symulacji kart pomiarowych w NI MAX,

- Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem w LabVIEW,

- Zapoznanie się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi przyspieszającymi pracę
w LabVIEW,

- Metody tworzenia zadań (task) w LabVIEW,

- Metody tworzenia skal dla czujników wielkości fizycznych z wyjściem napięciowym.

- WPROWADZENIE

  - Podstawowe wiadomości o środowisku LabVIEW

LabVIEW jest graficznym środowiskiem programistycznym języka G. Nazwa języka pochodzi od wyrazu Graphic (grafika/rysunek). Pisanie programów w środowisku LabVIEW odbywa się na zasadzie łączenia kolejnych węzłów nodes (bloków kodu) za pomocą przewodów wires.

Podstawową ideą działania środowiska LabVIEW jest pojęcie instrumentu wirtualnego (Virtual Instrument), który użytkownik klasycznych przyrządów pomiarowych będzie w stanie obsłużyć bez dodatkowego, specjalistycznego przeszkolenia, bazując
na swoim doświadczeniu. Idea ta ma także odzwierciedlenie w rozszerzeniu plików środowiska LabVIEW: vi – virtual instrument. Struktura przyrządu wirtualnego została przedstawiona na Rys. 1.

- Struktura wirtualnego przyrządu pomiarowego.

Struktura podstawowego pliku „vi” składa się z trzech składników przedstawionych
na Rys. 2:

- Panel (Front Panel) – jest interfejsem użytkownika, umieszcza się na nim kontrolki
i wskaźniki, do których będzie miał dostęp użytkownik programu.

- Diagram (Block Diagram) – zawiera kod programu – cała funkcjonalność pisanego programu jest zaimplementowana w postaci diagramu znajdującego się w tym oknie. Poza kontrolkami i wskaźnikami w oknie diagramu znajdują się stałe oraz węzły. Połączenia między nimi realizowane są za pomocą przewodów.

- Ikona i panel połączeń (Icon and Connector Pane), struktura programu w LabVIEW jest hierarchiczna – każdy program VI może być użyty jako podprogram (subVI)
w bardziej ogólnym programie VI. Elementem identyfikującym subVI w diagramie nadrzędnego VI jest ikona. Strukturę wejść i wyjść wprowadzających dane 
do i z subVI określa struktura panelu połączeń.

- Struktura pliku VI.

Elementami GUI do wymiany informacji między użytkownikiem a programem są kontrolki (Controls) i wskaźniki (Indicators) umieszczone na panelu. Kontrolki wprowadzają informacje do programu, wskaźniki prezentują użytkownikowi wyniki jego działania. Wszystkie kontrolki i wskaźniki dostępne w LabVIEW znajdują się w palecie kontrolek (Controls Palete) wyświetlanej prawym przyciskiem myszy (PPM) w oknie panelu.

Odpowiednio użycie PPM w oknie diagramu otworzy paletę funkcji (Functions Palete) zawierającą wszystkie dostępne funkcje. Paleta funkcji oraz paleta kontrolek podzielone są
na zakładki. Przykłady palet funkcji i kontrolek przedstawiono na rysunku 3.

| a) | b) |
| --- | --- |
| - Widok palety kontrolek (a) oraz palety funkcji (b). |  |

Najważniejsze skróty klawiaturowe warte zapamiętania to:

Ctrl+E	– przełączanie aktywnego okna Panel/Diagram,

Ctrl+B	– usuwanie uszkodzonych przewodów.

Ctrl+Spacja	– szybkie wyszukiwanie w paletach kontrolek i funkcji, tzw. Quick Drop (należy znać nazwę wyszukiwanego elementu)

  - Program narzędziowy MAX

MAX (Measurement & Automation Explorer) jest programem narzędziowym środowiska LabVIEW. Służy głównie do wykrywania, testowania oraz konfiguracji urządzeń współpracujących ze środowiskiem LabVIEW oraz zdalnych systemów pomiarowych bazujących na oprogramowaniu NI. W programie MAX możliwe jest również sprawdzenie zainstalowanych składników/toolboxów środowiska LabVIEW. Okno programu dzieli się
na trzy części: drzewo konfiguracji, okno właściwości oraz okno pomocy.

- Widok okna programu MAX.

Program MAX zapamiętuje wszystkie karty które były podłączone do komputera. Karty pomiarowe DAQ znajdują się w gałęzi Devices and Interfaces. O ile karta nie dostała dedykowanej nazwy pojawia się w programie (oraz w systemie) jako Dev<X> gdzie <X>
to kolejny wolny numer, pierwsza podłączona karta ma domyślną nazwę „Dev1”. Nazwa
ta musi być unikalna dla każdego urządzenia! Nazwa ta obowiązuje zarówno w programie MAX jak i środowisku LabVIEW do identyfikacji urządzeń, jednak w LabVIEW widać tylko aktualnie dostępne urządzenia. Identyfikacja dostępności urządzenia odbywa się na podstawie widoku ikony. Ikona zielona wskazuje urządzenia aktualnie dostępne, ikona biała z czerwonym znakiem „x” urządzenia aktualnie niepodłączone (na Rys. 4 widać jedno niepodłączone urządzenie nazwane „Dev1”), trzecim typem są urządzenie symulowane oznaczone żółtą ikoną. Urządzenia symulowane są obsługiwane w programie MAX tak samo jak urządzenia fizycznie podłączone z tym, że odczytują tylko jeden przebieg na wejściu analogowym.

Nad oknem właściwości znajdują się dostępne akcje dla aktualnie wybranego urządzenia, większość z nich dostępne jest także po użyciu PPM. Opcje te zostały przedstawione na Rys. 5.

| a) | b) |
| --- | --- |
| - Dostępne opcje dla kart DAQ po naciśnięciu PPM (a) oraz na górnej listwie okna właściwości (b). |  |

Najważniejsze opcje to:

- Reset – przywraca ustawienia początkowe urządzenia,

- Self-Test – przeprowadza test (autotest urządzenia),

- Test Panels… – otwiera dodatkowe okno do sprawdzenia działania wszystkich modułów karty DAQ,

- Create Task… – tworzy zadanie pomiarowe (Task) dla urządzenia, referencje do zadań dostępne są także dostępne z poziomu LabVIEW, zadanie pomiarowe tworzy się
za pomocą kreatora.

Widok okna testowego dla karty USB-6210 został przedstawiony na Rys. 6. Karta
ta posiada trzy moduły:

- moduł wejść analogowych,

- moduł wejść wyjść cyfrowych,

- moduł licznikowy.

Poza powyższymi typami dostępne są także w innych kartach moduły jak: wyjścia analogowe, dedykowane moduły obsługi czujników (termopary, tensometry, inne)

- Widok okna testowego modułu wejścia analogowego karty NI USB-6210.

  - Konfiguracja zadania pomiarowego za pomocą kreatora

Zadanie pomiarowe (Task) można skonfigurować zarówno w programie MAX jak i środowisku LabVIEW na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest użycie kreatora. W tym celu, w programie MAX należy zaznaczyć kartę DAQ, dla której zadanie będzie konfigurowane a następnie wybrać Create Task… i postępować zgodnie z kolejnymi krokami kreatora.

- w pierwszym kroku wybór jest pomiędzy generowaniem lub akwizycją sygnału, oraz typem (analogowy, analogowy dedykowany dla określonego typu czujnika, cyfrowy, licznikowy),

- w drugim kroku wybieramy dostępne wejścia wszystkich kart znajdujących się
w systemie, możemy zaznaczyć jedno wejście lub kilka (trzymając przycisk SHIFT zaznaczamy kolejne wejścia np. od ai2 do ai5, trzymając CTRL zaznaczamy wybrane wejścia np. ai1, ai4, ai5),

- w trzecim kroku (program MAX) nadajemy nazwę, która będzie identyfikowała zadanie,

- w czwartym kroku konfigurujemy typ oraz parametry takie jak zakres pomiarowy, typ pomiaru (unipolarny, różnicowy), przetwornik (skalę), typ okna, liczbę próbek w oknie, częstotliwość akwizycji (częstotliwość akwizycji razy liczba próbek daje w wyniku rozmiar okna akwizycji), nazwy dla wszystkich kanałów, w zaawansowanych opcjach można konfigurować synchronizację urządzeń DAQ oraz parametry automatycznego logowania do pliku TDMS.

Widok podstawowego okna konfiguracji przedstawiono na Rys. 7.

- Okno konfiguracji kanału analogowego.

- LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE

  - Obiekt badany

- Oprogramowanie narzędziowe MAX,

  - Urządzenia dodatkowe

- Karta pomiarowa DAQ: NI USB-6009 wraz z generatorem sygnałów mieszanych,

- Symulowana karta pomiarowa NI USB-6210,

  - Oprogramowanie

- LabVIEW 2013 lub nowszy

- PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

- Sprawdzenie działania karty DAQ w programie NI MAX:

- podpiąć kartę DAQ i zaczekać na jej zgłoszenie w systemie,

- uruchomić program MAX jeśli nie jest jeszcze uruchomiony,

- zaczekać na zgłoszenie karty DAQ w programie MAX,

- odczytać nazwę, pod jaką karta zgłosiła się w systemie,

- zmienić nazwę na „Dev_<XY>”, gdzie <XY> to inicjały wykonującego ćwiczenie,

- wykonać reset karty,

- Zapoznanie się z możliwościami symulacji kart pomiarowych w NI MAX:

- sprawdzić jakie moduły posiada karta (Test Panels…),

- sprawdzić jak działają poszczególne moduły we współpracy z generatorem,

- zapisać najlepsze ustawienia akwizycji dla kanału AI1 (częstotliwość próbkowania
oraz liczba próbek),

- Symulacja działania karty DAQ w systemie:

- skonfigurować wirtualna kartę NI USB-6210,

- zmienić nazwę karty na „Virt_Dev”,

- przeprowadzić test karty (Test Panels…),

- sprawdzić jaki sygnał jest symulowany na wejściach analogowych,

- zapisać najlepsze ustawienia akwizycji dla kanału analogowego (częstotliwość próbkowania oraz liczba próbek),

- Metody tworzenia zadań (task) w LabVIEW:

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu kanału analogowego dla karty DAQ (nazwa zadania „AI1 Task”),

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu kanału analogowego dla symulowanej karty DAQ (nazwa zadania „Virtual Task”),

- Metody tworzenia skal dla czujników wielkości fizycznych z wyjściem analogowym

- przygotować skalę przeliczającą napięcie na wejściu AI0 karty DAQ na wartość temperatury w skali Celsjusza, do wejścia karty podłączony jest czujnik LM35 o współczynniku temperaturowym: 0 mV + 10.0 mV/°C,

- za pomocą kreatora przygotować zadanie pomiarowe odczytu temperatury z kanału AI0 w trybie RSE, pomiar na żądanie (On demand).

- PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – Przygotowanie symulowanej karty DAQ

W tej części zadania należy zasymulować kartę NI USB-6210.

- PPM  Create New…

- Wybrać: Simulated NI-DAQmx Device or Modular Instrument

- w typie M (M-series DAQ) znaleźć kartę: NI USB-6210

- Zatwierdzić wybór OK. i zaczekać na zainstalowanie sterowników karty i pojawienie się
w programie MAX

- zmienić nazwę nowej karty na „Virt_Dev”

- RAPORT

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać opis kolejnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczenia, zrzuty ekranu dokumentujące wykonane kroki oraz zanotowane parametry konfiguracyjne kart DAQ (mogą być zawarte
w tabeli)

- PYTANIA

1. Wymienić elementy struktury i omówić funkcje przyrządu wirtualnego.

2. Porównać funkcjonalność klasycznych i wirtualnych przyrządów pomiarowych.

3. Omówić podstawowe elementy oraz funkcjonalność struktury pliku VI .

4. Czy jest wymagane tworzenie dedykowanej ikony dla każdego VI?

5. Podać możliwe powody oraz zalety tworzenia symulowanych kart DAQ.

6. Jaki sygnał jest na wejściu symulowanej karty DAQ.

# LITERATURA

- LabVIEW Core 1 Course manual.

- LabVIEW Core 1 Exercise book.

- LabVIEW Core 2 Course manual.

- LabVIEW Core 2 Exercise book.

- Nota katalogowa LM35

Opracowanie: Marek Kciuk

# ZADANIA DO REALIZACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA

- brak

# ZADANIA DODATKOWE PO WYKONANIU ĆWICZENIA

- w programie MAX przygotować skale do przeliczania napięcia wyjściowego czujnika
na wartość temperatury w skalach Kelwina i Fahrenheita,

- przygotować tabelę przeliczników między skalami Kelwina, Celsjusza i Fahrenheita (UWAGA! Tabela będzie potrzebna na następnych ćwiczeniach)

| Współczynniki (a,b) | Kelwin, K | Celsjusz, oC | Fahrenheit, oF |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelwin, K | 1, 0 |  |  |
| Celsjusz, oC |  | 1, 0 |  |
| Fahrenheit, oF |  |  | 1, 0 |

# ZAŁĄCZNIKI

## Dodatkowe informacje