|  |  |  | POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego |  |  |  |  |
| Przedmiot: |  | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych |  |  |
| Symbol ćwiczenia: |  | PiWDP04 |  |  |
| Tytuł ćwiczenia: |  | Podstawy obsługi środowiska – praca w projekcie |  |  |

SPIS TREŚCI

|  | SPIS RYSUNKÓW | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | CELE ĆWICZENIA | 3 |
| 2. | WPROWADZENIE | 3 |
| 2.1. | Struktura wyboru - Case | 3 |
| 2.2. | Praca w projekcie | 5 |
| 3. | LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE | 6 |
| 3.1. | Obiekt badany | 6 |
| 3.2. | Urządzenia dodatkowe | 6 |
| 3.3. | Oprogramowanie | 7 |
| 4. | PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI | 7 |
| 5. | PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – Plik „temp limits.vi” | 8 |
| 6. | RAPORT | 9 |
| 7. | PYTANIA | 9 |

# SPIS RYSUNKÓW

| 1. | Podstawowa wersja struktury Case z selektorem typu boolean. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Struktura Case z selektorem typu integer. | 3 |
| 3. | Przedziały zakresów liczbowych dla struktury Case z warunkami z Rys. 2. | 4 |
| 4. | Struktura Case z selektorem typu string | 4 |
| 5. | Struktura Case z selektorem typu enum. | 4 |
| 6. | Węzeł Select – wygląd oraz opis w pomocy kontekstowej. | 5 |
| 7. | Widok okna projektu LabVIEW. | 6 |
| 8. | Widok: opcji dodawania w drzewie (a), wirtualnego folderu (b), folderu typu auto-populating (c). | 6 |
| 9. | Schemat blokowy pliku „temp limits.vi”. | 8 |
| 10. | Przykładowa realizacja pliku subVI - diagram. | 9 |
| 11. | Przykładowa realizacja pliku subVI - ikona i panel połączeń. | 9 |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |

# CELE ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawową obsługą środowiska LabVIEW:

- Poznanie właściwości i zastosowania struktury wyboru Case,

- Praca w projekcie.

- WPROWADZENIE

  - Struktura wyboru - Case

Struktura wyboru Case służy do rozgałęzienia lub zróżnicowania wykonywanego kodu. Decyzja, który przypadek struktury ma zostać wykonany jest podejmowana
na podstawie informacji wpływającej do selektora wyboru (Case Selector). Domyślnym typem danych dla selektora jest typ boolean, jednak może przyjmować także inne typy danych jak: integer (typ całkowity), string, enum. Zastosowanie tych typów umożliwia rozgałęzienie programu na więcej niż dwie gałęzie. Na Rys. 1 przedstawiono strukturę Case z selektorem typu boolean oraz z tunelami wejściowymi i wyjściowymi. W przypadku tuneli wyjściowych WSZYSTKIE! warunki muszą wpisywać dane. Na Rys. 1 przedstawiono przykład tunelu wyjściowego z wypełnionymi (pomarańczowy) oraz niewypełnionymi (biały z pomarańczową obwódką) warunkami.

- Podstawowa wersja struktury Case z selektorem typu boolean.

Przypadek użycia struktury Case z selektorem typu integer został przedstawiony
na Rys. 2. Dla liczb całkowitych można tworzyć przypadki dla konkretnych wartości (0, 1), zamkniętych przedziałów wartości [2..10], oraz otwartych przedziałów wartości (-∞..-1].

- Struktura Case z selektorem typu integer.

Dla przypadków nieokreślonych wykonywany jest warunek oznaczony jako domyślny (Default). Przypadki takie na Rys. 2 to zakres liczb powyżej 10. Zakresy liczbowe
dla poszczególnych przypadków zostały przedstawione na Rys. 3.

- Przedziały zakresów liczbowych dla struktury Case z warunkami z Rys. 2.

Przypadek użycia selektora tekstowego (string) został przedstawiony na Rys. 4. LabVIEW rozróżnia wielkość liter więc przypadki „stan 0” oraz „Stan 0” to dwa różne stany. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli teksty podawane na selektor nie są zunifikowane (np. podawane przez użytkownika).

- Struktura Case z selektorem typu string.

Przypadek użycia selektora Enum. Zmienna tego typu przypisuje kolejnym wartościom typu integer nazwy, jednak środowisko LabVIEW obsługuje ten typ jako numeryczny i umożliwia wykonywanie operacji arytmetycznych. Na Rys. 5 przedstawiono strukturę Case z selektorem typu enum, którego wartości także znajdują się na rysunku.

- Struktura Case z selektorem typu enum.

Tunele wyjściowe muszą mieć wprowadzone dane we wszystkich przypadkach. Jednak istnieje opcja na tunelu wyjściowym PPM  Use Default If Unwired, która wypełnia wartościami domyślnymi przypadki nieobsłużone. W przypadku zmiennych liczbowych wartością domyślną jest 0. Nie jest to opcja zalecana, powoduje zmniejszenie czytelności kodu. Może także powodować niespodziewane błędy, domyślną wartością dla referencji do pliku jest pusta referencja.

W przypadku prostych wyborów dwustanowych warto zamiast struktury Case stosować węzeł wyboru Select (Rys. 6). Znajduje się on w zakładce
Programming  Comparison.

- Węzeł Select – wygląd oraz opis w pomocy kontekstowej.

  - Praca w projekcie

W trakcie tworzenia aplikacji w środowisku LabVIEW praca z zastosowaniem projektu w niektórych przypadkach jest wymagana. Przykłady, w których wymagana jest praca w projekcie:

- kompilacja programu do pliku uruchamialnego (exe),

- praca z systemami czasu rzeczywistego (RT) oraz modułami FPGA,

- zastosowanie niektórych typów zmiennych – local/network shared variable,

- programowanie obiektowe.

Plik projektu grupuje pliki wchodzące w skład projektu. W skład projektu mogą wchodzić pliki vi (programy oraz subVI), biblioteki plików llb, pliki obiektowe
(dla programowania obiektowego w LabVIEW) oraz inne typy plików (np. dokumentacja w postaci dowolnych formatów plików, dodatkowe pliki graficzne itd.). Pliki są skatalogowane w wirtualnych katalogach, których struktura jest tworzona przez programistę i jest niezależna od struktury plików na komputerze. Przykładowe okno projektu zostało przedstawione na Rys. 7.  Widok drzewa katalogów (kolumna: Path) uaktywnia się  
wybierając Project  Show Item Paths.

- Widok okna projektu LabVIEW.

W strukturze wirtualnego drzewa katalogów można umieścić katalogi z dysku na dwa sposoby:

- Add  Folder (Snapshot) – tworzy gałąź w wirtualnym drzewie na podstawie istniejącej struktury katalogu na dysku, gałąź nie jest aktualizowana w przypadku zmian w katalogu na dysku (ikona wirtualnego folderu) Rys. 8b,

- Add  Folder (Auto-populating) – tworzy gałąź w wirtualnym drzewie na podstawie istniejącej struktury katalogu na dysku, gałąź jest aktualizowana w przypadku zmian
w katalogu na dysku (niebieska ikona folderu z żółtym walcem) Rys. 8c.

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |
| - Widok: opcji dodawania w drzewie (a), wirtualnego folderu (b), folderu typu auto-populating (c). |  |  |

- LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE

  - Obiekt badany

- Środowisko programistyczne LabVIEW,

  - Urządzenia dodatkowe

- brak,

  - Oprogramowanie

- LabVIEW 2014 lub nowszy,

- PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

- uruchomić nowy plik vi (File  New VI lub Ctrl+N)

- Poznanie właściwości i zastosowania struktury wyboru Case:

- na podstawie tabeli konwersji temperatury przygotowanej po 1 ćwiczeniu przygotować plik subVI wykonujący konwersję wartości temperatur między wszystkimi skalami, uwzględnić również brak konwersji (jako wejście selektora wybrać typ Enum),

- ustawić domyślną konwersję ze skali Celsjusza na skalę Kelwina,

- sprawdzić działanie pliku,

- zapisać plik pod nazwą „temp konwersja.vi”,

- zamknąć plik,

- Praca w projekcie

- utworzyć nowy pusty projekt,

- zapisać projekt w nowym katalogu „Stacja pogodowa/System pomiarowy DAQ.lvproj”,

- dodać nowy wirtualny katalog „subVI”,

- umieścić pliki z biblioteki „SubVI_Virtual.llb” w wirtualnym katalogu „subVI” (drag&drop),

- w katalogu „subVI” umieścić plik „temp konwersja.vi”

- przygotować plik realizujący decyzyjność działania aplikacji zgodnie z podanym niżej schematem blokowym

- Schemat blokowy pliku „temp limits.vi”.

- dodać notatkę „#todo przekształcić w subVI”,

- dodać notatkę „#todo zabezpieczyć przed limit min > limit max”

- sprawdzić działanie pliku,

- zapisać plik pod nazwą „temp limits.vi”,

- umieścić plik w katalogu „subVI”,

- PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – Plik „temp limits.vi”

Przykładowa realizacja subVI „temp limits.vi” z zastosowaniem węzłów selektor została przedstawiona na Rys. 10.

- Przykładowa realizacja pliku subVI  - diagram.

- Przykładowa realizacja pliku subVI  - ikona i panel połączeń.

Kontrolki Min Temp oraz Max Temp ustawiono jako opcjonalne (Optional), wartości domyślne podano w nawiasach, kontrolka TEMP ustawiona jako wymagana (Required). Dla przypadku Error wskaźniki przyjmują następujące wartości: Warning – „True”, Warning Text – „Error in”.

- RAPORT

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać opis kolejnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczenia, zrzuty ekranu dokumentujące wykonane kroki oraz zanotowane parametry konfiguracyjne kart DAQ (mogą być zawarte
w tabeli)

- PYTANIA

- Jaki będzie stan operacji: „Stan 1” + „Akcja 1” dla zmiennej typu enum na Rys. 5?

- Wymienić zalety stosowania projektu w LabVIEW.

# LITERATURA

- LabVIEW Core 1 Course manual.

- LabVIEW Core 1 Exercise book.

- LabVIEW Core 2 Course manual.

- LabVIEW Core 2 Exercise book.

- Nota katalogowa LM35

Opracowanie: Marek Kciuk

# ZADANIA DO REALIZACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA

- przygotować tabelę przeliczników między skalami Kelwina, Celsjusza i Fahrenheita

| Współczynniki (a,b) | Kelwin, K | Celsjusz, oC | Fahrenheit, oF |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelwin, K | 1, 0 |  |  |
| Celsjusz, oC |  | 1, 0 |  |
| Fahrenheit, oF |  |  | 1, 0 |

# ZADANIA DODATKOWE PO WYKONANIU ĆWICZENIA

- uzupełnić plik „temp limits.vi” zgodnie z konwencją plików subVI

- uzupełnić plik „temp limits.vi” aby zabezpieczyć przed odwrotnym podpięciem wejść ograniczających zakres dopuszczalnej temperatury Temp min oraz Temp max.

- przygotować plik polimorficzny sterowany za pomocą selektora pod ikoną umożliwiający wybór skalowania wartości temperatury (patrz załaczniki).

# ZAŁĄCZNIKI

## Linkowanie tuneli wejściowych z wyjściowymi

Jak napisano w rozdziale 2.1. opcja wprowadzenia domyślnej wartości do tunelu wyjściowego (PPM  Use Default If Unwired) nie jest zalecana. Często znacznie wygodniejsza jest opcja linkowania wybranego wejścia z wyjściem. Ma to zastosowanie w przypadku struktur wyboru z wieloma wewnętrznymi diagramami. W takim przypadku zdarza się, że często nie korzystamy z wybranych sygnałów i musimy ręcznie łączyć wejścia z wyjściami (korzystamy z nich tylko w kilku wybranych przypadkach). Połączenia wyjścia z wejściem (tego samego typu!) realizuje się PPM (na tunelu wyjściowym)  Linked Input Tunel  Create & Wire Unwired Cases.

| a) | b) |
| --- | --- |

Operację linkowania przedstawia rysunek a), natomiast efekt połączenia prezentowany jest w postaci małych białych trójkątów na tunelach wejściowym i wyjściowym widoczny na rysunku b).

## Pliki polimorficzne

Pliki polimorficzne składają się z wielu pojedynczych plików składowych. Wybór właściwego pliku może odbywać się za pomocą wartości wprowadzanych do terminali wejściowych lub ręcznie za pomocą selektora umieszczonego pod ikoną. Przykładem pliku polimorficznego z opcją ręcznego wyboru jest DAQmx Timing.vi.

W celu przygotowania pliku polimorficznego należy przygotować wszystkie pliki składowe, a następnie utworzyć nowy plik New…:

A następnie uzupełnić kreatora plikami składowymi oraz wybrać odpowiednie opcje (więcej informacji w dokumentacji LabVIEW oraz https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvhowto/using_polymorphic_vis/ ).